Очиститель воды портативный   SteriPen Emergency

Обозначения на рисунке:

- Чехол УФ-лампы

- УФ-лампа в сборе

- Датчики воды (2)

- Прорезиненная горловина

- Кнопка включения

- Фиксаторы на противоположной стороне прибора

- Индикатор работы прибора

- Крышка отсека для батареек.

- Этикетка

Как работает прибор:

SteriPen использует коротковолновое бактерицидное УФ-излучение для дезинфекции воды.  Этот тип УФ-излучения разрушает ДНК микробов в считанные секунды. Таким образом, микробы не могут размножаться и вызывать болезни.

Риски при использовании воды из бутылок:

Во многих странах вода в бутылках поступает из неизвестных неконтролируемых источников. Даже известные бренды могут быть поддельными. SteriPen можно использовать в любой стране с любой водой.

Инструкция по применению:

БЫСТРЫЙ СТАРТ

Перед использованием. Перед началом работы проверьте, работают ли батарейки. Ресурс литиевых и никель-металлогидридных батареек не более 200 доз по 0,5 литра.  Качество батареек зависит от используемого бренда. Рекомендуем использовать  только хорошо известные бренды.

- Вставьте 4 батарейки типа АА литиевые или никель-металлогидридные.

- Снимите чехол с лампы. Внимание: контакты датчиков в основание лампы должны быть сухими.

- Используйте SteriPen только для очистки прозрачной воды. Мутную и непрозрачную воду необходимо сначала очистить при помощи пре-фильтра пока она не станет прозрачной. Используйте пре-фильтры SteriPen, чтобы очистить воду от примесей. В чрезвычайных ситуациях также можно пользоваться фильтрами для кофе.

- У SteriPen есть два режима обеззараживания воды. Если объём воды меньше 0,5 литра, то надо дважды нажать кнопку активации. Если объём воды от 0,5 литра до 1 литра, то надо нажать кнопку активации один раз.

Три простых шага:

- Нажмите кнопку активации один или два раза в зависимости от объёма воды. Активируется лампа – зелёный индикатор LED, мигающий в течение 15 секунд будет означать, что прибор готов к работе. Внимание!!! SteriPen не будет функционировать, если Вы не погрузите лампу в воду в течение 15 секунд.

- Пока индикатор мигает зелёным светом погрузите лампу прибора в воду таким образом, чтобы сама лампа и контакты датчиков были целиком в воде. Лампа включится автоматически. Внимание!!! Если лампа не включилась (не виден свет), то воду не стоит употреблять.

- Перемешивайте воду до тех пор, пока лампа автоматически не отключится, и индикатор не будет гореть зелёным, что сигнализирует, что процесс обеззараживания закончен. Тщательное перемешивание имеет очень важное значение для обеспечения полного обеззараживания всего объёма воды УФ-излучением. Внимание!!! Если индикаторная лампочка загорелась красным светом после выключения УФ-лампы, это означает, что обеззараживание не было закончено.

После использования: Извлеките прибор из воды. Вытрите лампу и датчики воды чистой тряпкой и оденьте на место крышку лампы.

БЕЗОПАСНОСТЬ И СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Емкость для воды: можно использовать стеклянную, пластиковую, керамическую или металлическую емкость. Нельзя использовать только кварцевые емкости.

Датчики воды: предназначены для предотвращения включения ламп УФ-излучения до полного их погружения в воду. Если прибор не погружен в воду в течение 15 секунд после включения, он будет автоматически выключен.

Работа в условиях холода: использовать прибор можно только при температуре выше 0 градусов Цельсия. Время работы батареек тоже может значительно уменьшиться при работе в холоде. Никелевые батарейки – лучший выбор для работы в холоде. Храните батарейки в кармане или в тёплом месте при работе в холодных условиях.

СИГНАЛЫ ИНДИКАТОРА.

Сигналы работы:

- Зелёный быстро мигающий (после нажатия кнопки включения) – устройство активировано и готово к очистке воды.

- Зелёный, медленно мигающий: 1 секунду горит, 1 секунду выключен (после очистки дозы воды) – доза 1 литр воды очищена.

- Зелёный постоянный (после очистки дозы воды) – доза 0,5 л воды очищена.

- Зелёное мигание 15 секунд, а затем быстрая красная вспышка – время истекло, попробуйте ещё раз. У пользователя было 15 секунд после активации для погружения лампы в воду.

- За зелёной вспышкой следует красная вспышка – датчики воды влажные, их необходимо протереть, а затем нажать кнопку включения.

- Постоянный красный – доза не была обеззаражена. Повторите очистку воды.

Сигналы предупреждения батарейки:

- Красный быстро мигающий – сигнализирует о слабой зарядке батарейки. Рекомендуется поменять батарейки.

- Зелёный, медленно мигающий с красными вспышками - доза 1 литр воды очищена, слабая зарядка батарейки.

- Зелёный постоянный с красными вспышками -  доза 0,5 литра воды очищена, слабая зарядка батарейки.

- Индикатор не включается -  а) проверьте, правильно ли вставлены батарейки, б) поменяйте батарейки, в) почистите контакты батареек, г) прибор нужно ремонтировать

Сигналы предупреждения лампы:

- 2 красные вспышки + 2 зелёный вспышки (повторяются)– сигнализирует о том, что ресурс лампы выработан. Нужно поменять лампу.

- 3 красные вспышки + 1 зелёная вспышки (повторяются)– сигнализирует о том, что лампы неисправна. Нужно поменять лампу.

- Индикатор работает нормально, но UV-лампа не светится  -  Лампа неисправна. Не употребляйте воду. Нужно заменить лампу.

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК.

Рекомендуется использовать никель-металлогидридные батарейки с ёмкостью 2500 мА/ч или больше.

Чтобы поменять батарейки, надо снять крышку. Установить новые батарейки,  соблюдая полярность. Затем надеть крышку.

ХРАНЕНИЕ И ЧИСТКА.

Прибор следует хранить в чистом, сухом месте или в контейнере/коробке. Он не должен подвергаться воздействию окружающих температур выше 60 градусов Цельсия и ниже минус 20 градусов Цельсия. При длительном хранении необходимо вынимать батарейки.

Для чистки используйте слабый мыльный раствор и мягкую тряпочку. Ополосните мыльный раствор и вытрите прибор мягкой тряпкой насухо. Внимание!!! Конструкция отсека для батареек водонепроницаемая, но это не гарантирует полной герметичности. Поэтому никогда не погружайте прибор в воду.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.

- Мигающий зелёный индикатор показывает, что прибор готов к работе, но при погружении в воду лампа не светится. Проверьте, что лампа полностью погружена в воду и вода контактирует с обоими датчиками воды на приборе.

- Если сразу после очистки одной дозы нужно очистить следующую дозу, а зелёный индикатор после включения не мигает, проверьте, не осталась ли вода или влага на датчиках воды. Выньте прибор из воды, протрите датчики воды насухо и повторно нажмите кнопку включения.

- Если вы поставили в прибор новые батарейки, а доза воды не была очищены, это может означать, что ваши батарейки холодные. В холодных условиях всегда храните батарейки в кармане или в тёплом месте.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

- Не допускайте попадания воды в отсек для батареек.

- Не используйте кварцевые емкости для обеззараживания воды.

- Не позволяйте детям пользоваться прибором SteriPen.

- SteriPen – это прибор с высоким напряжением. Самостоятельные изменения в электронных платах или лампе могут привести к травмам или повреждению прибора.

- Не пытайтесь отключить датчики воды, это очень важная деталь для безопасной эксплуатации прибора.

- Всегда необходимо иметь дополнительный комплект батареек.

- Как и все остальные флуоресцентные лампы SteriPen содержат небольшое количество ртути.

- SteriPen не предназначен для дезинфекции поверхности контейнера для питья, которая будет соприкасаться со ртом во время питья. Т.е. поверхность контейнера для воды должна быть очищена до использования SteriPen.

- SteriPen не предназначен для дезинфекции воды выше уровня дозы (капли, оставшиеся на емкости для воды). Таким образом, необходимо налить воду в емкость и затем протереть поверхность над уровнем воды от капель.

- SteriPen предназначен для дезинфекции прозрачной воды. Если вода мутная или грязная её необходимо сначала очистить от примесей фильтром для воды (в чрезвычайных ситуациях также можно пользоваться фильтрами для кофе или тканью).

- SteriPen дезинфицирует 0,5 л  или 1 л воды. Обязательно проверяйте объём воды при помощи мерных емкостей.

- В процессе очистки УФ-лампа светится. Если Вы не видите свечения, это означает, что лампа неисправна. Ни в коем случае не пользуйтесь прибором.

- УФ-лампа должна быть очищена перед использованием.

- Пользоваться прибором можно только при температуре выше 0 градусов Цельсия.

- Избегайте ударов, падений и т.д. Если лампа повреждена, ни в коем случае не пользуйтесь прибором.

- Не используйте прибор в качестве осветительного.

- Не дезинфицируйте никакие жидкости кроме воды.

- Не допускается использование воды со льдом и воды с температурой выше 60 градусов Цельсия.

- УФ-свет может оказывать вредное влияние на глаза и кожу человека. Никогда не смотрите на незакрытую лампу во время её работы. Когда лампа работает целиком погруженная в воду согласно инструкции, пользователь полностью защищён.