Очиститель воды портативный   SteriPen Classic.

Артикул SPPF-RP.

Обозначения на рисунке:

- Чехол УФ-лампы

- УФ-лампа в сборе

- Датчики воды (2)

- Прорезиненная горловина

- Кнопка включения

- Фиксаторы на противоположной стороне прибора

- Индикатор работы прибора

- Крышка отсека для батареек.

- Этикетка

Согласно протоколам тестирования SteriPen убивает 99,9999% бактерий, 99,99% вирусов и 99,9% простейших одноклеточных организмов при правильном использовании. SteriPen не является стерилизатором.

Инструкция по применению:

Используйте SteriPen только для очистки прозрачной воды. Мутную и непрозрачную воду необходимо сначала очистить при помощи пре-фильтра пока она не станет прозрачной.

У SteriPen есть два диапазона по объёму обеззараживания воды:

A – до 0,5 литра

В – от 0,5 литра до 1 литра

БЫСТРЫЙ СТАРТ

- Вставьте четыре батарейки типа AA, соблюдая полярность.

- Снимите крышку с лампы. Внимание!!! Датчики должны быть сухими.

- А – Нажмите дважды кнопку включения – зелёный индикатор (около кнопки) и белый оптический датчик  (около лампы) будет мигать в течение 15 секунд, сигнализируя, что прибор готов обеззаразить объём воды до 0,5 литра.  B -  Нажмите кнопку включения один раз – зелёный индикатор (около кнопки) и белый оптический датчик  (около лампы) будет мигать в течение 15 секунд, сигнализируя, что прибор готов обеззаразить объём воды до 1 литра.

- Пока зелёный индикатор мигает, опустите УФ-лампу в воду таким образом, чтобы датчики воды были полностью погружены. Когда датчики воды сработают, лампа включится автоматически, излучая и ультрафиолетовый и видимый свет. Внимание!!! Если нет видимого света, значит лампа прибора не работает. Пить воду нельзя.

- Перемешивайте воду до тех пор, пока лампа автоматически не отключится, и индикатор не будет гореть зелёным, что сигнализирует, что процесс обеззараживания закончен. Тщательное перемешивание имеет очень важное значение для обеспечения полного обеззараживания всего объёма воды УФ-излучением. Внимание!!! Если индикаторная лампочка загорелась красным светом после выключения УФ-лампы, это означает, что обеззараживание не было закончено.

- Выньте SteriPen из воды. Вытрете чистой тряпкой насухо лампу и датчики воды. Наденьте чехол на лампу.

БЕЗОПАСНОСТЬ И СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Емкость для воды: можно использовать стеклянную, пластиковую, керамическую или металлическую емкость. Все эти типы материалов поглощают и отражают УФ-излучение, таким образом, делая безопасным для человека этот тип излучения. Нельзя использовать только кварцевые емкости. Воздух / вода в верхней части любого питьевого контейнера обладают высокой отражающей способностью к ультрафиолету, что позволяет полностью быть защищённым от излучения.

Датчики воды: предназначены для предотвращения включения ламп УФ-излучения до полного их погружения в воду. Если прибор не погружен в воду в течение 15 секунд после включения, он будет автоматически выключен.

Перемешивание  воды: Перемешивание воды в емкости (перемешиваем при помощи прибора или качаем емкость с водой) необходимо для того, чтобы весь объём воды равномерно подвергся бактерицидному воздействию УФ-излучения.

Работа в условиях холода: использовать прибор можно только при температуре выше 0 градусов Цельсия. Время работы батареек тоже может значительно уменьшиться при работе в холоде. Никелевые батарейки – лучший выбор для работы в холоде. Храните батарейки в кармане или в тёплом месте при работе в холодных условиях.

СИГНАЛЫ ИНДИКАТОРА (номер 5 на рисунке).

Сигналы работы:

- Зелёный быстро мигающий (после нажатия кнопки включения) – устройство активировано и готово к очистке воды.

- Зелёный, медленно мигающий: 1 секунду горит, 1 секунду выключен (после очистки дозы воды) – доза 1 литр воды очищена.

- Зелёный постоянный (после очистки дозы воды) – доза 0,5 л воды очищена.

- Зелёное мигание 15 секунд, а затем быстрая красная вспышка – время истекло, попробуйте ещё раз. У пользователя было 15 секунд после активации для погружения лампы в воду.

- За зелёной вспышкой следует красная вспышка – а) датчики воды влажные, их необходимо протереть, а затем нажать кнопку включения, б) Включите прибор ещё раз, в) почистите датчики воды.

- Постоянный красный – доза не была обеззаражена. Повторите очистку воды.

Сигналы предупреждения батарейки:

- Красный быстро мигающий – сигнализирует о слабой зарядке батарейки. Рекомендуется поменять батарейки.

- Зелёный, медленно мигающий с красными вспышками - доза 1 литр воды очищена, слабая зарядка батарейки.

- Зелёный постоянный с красными вспышками -  доза 0,5 литра воды очищена, слабая зарядка батарейки.

- Индикатор не включается -  а) проверьте, правильно ли вставлены батарейки, б) поменяйте батарейки, в) почистите контакты батареек, г) прибор нужно ремонтировать

Сигналы предупреждения лампы:

- 2 красные вспышки + 2 зелёный вспышки (повторяются)– сигнализирует о том, что ресурс лампы почти выработан (7900 литров воды очищено). Скоро нужно менять лампу.

- 3 красные вспышки + 1 зелёная вспышки (повторяются)– сигнализирует о том, что лампы неисправна. Нужно поменять лампу.

- Индикатор работает нормально, но UV-лампа не светится  -  Лампа неисправна. Не употребляйте воду. Нужно заменить лампу.

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК.

Для данного вида фильтра используйте только батарейки типа АА (4 штуки). Наши тесты показывают, что литиевых батареек хватает для обеззараживания 200 доз воды по 0,5 литра, никелевых батареек хватает для обеззараживания 180-210 доз воды по 0,5 литра, щелочных батареек хватает для обеззараживания 20-40 доз воды по 0,5 литра. Использование батареек при низких температурах может негативно сказаться на времени их работы. Мы рекомендуем пользоваться литиевыми батарейками Energizer или других известных брендов.

Чтобы поменять батарейки, надо открутить винт на отсеке для батареек и снять крышку. Установить новые батарейки,  соблюдая полярность. Затем надеть крышку и закрутить винт до упора.

ОЧИСТКА МУТНОЙ ВОДЫ.

SteriPen предназначен и наиболее эффективен при дезинфекции прозрачной воды. Однако, снижение микробной загрязнённости происходит и в мутной воде. Если у Вас нет прозрачной воды, то, во-первых, попробуйте отфильтровать имеющуюся воду, чтобы она стала максимально прозрачной. Если у Вас чрезвычайная ситуация и необходимо дезинфицировать мутную воду, следует использовать фильтр SteriPen следующим образом:

А – Чтобы обеззаразить 1 л мутной воды нужно дважды включать прибор на режим от 0,5 л до 1л. Чтобы осуществить это, нажмите кнопку включения один раз и произведите очистку. Затем нажмите кнопку включения ещё раз и повторно произведите очистку.

Б – Чтобы обеззаразить 0,5 л мутной воды нужно включать прибор на режим от 0,5 л до 1л. Чтобы осуществить это, нажмите кнопку включения один раз и произведите очистку.

Мутность – это мера прозрачности воды, которая характеризуется количеством взвешенных частиц в воде. При увеличении мутности увеличивается количество взвешенных частиц в воде. Очень трудно оценить степень мутности воды. Лабораторные тесты показали, что прибор эффективен для очистки воды с мутностью более чем 30 нефелометрических единиц мутности (НЕМ). Прибор был успешно протестирован при мутности 33 НЕМ. Вода с мутностью 33 НЕМ может быть охарактеризована следующим образом: 1)гораздо ближе к чистой, чем к мутной, 2)при этом очевидно непрозрачная, 3)очевидно замутнённая, 4)предметы в этой воде видны, но размыты, 5)похожа на неконцентрированный лимонад.

ХРАНЕНИЕ И ЧИСТКА.

Прибор следует хранить в чистом, сухом месте или в контейнере/коробке. Он не должен подвергаться воздействию окружающих температур выше 60 градусов Цельсия и ниже минус 20 градусов Цельсия. При длительном хранении необходимо вынимать батарейки.

Для чистки используйте слабый мыльный раствор и мягкую тряпочку. Ополосните мыльный раствор и вытрите прибор мягкой тряпкой насухо. Внимание!!! Конструкция отсека для батареек водонепроницаемая, но это не гарантирует полной герметичности. Поэтому никогда не погружайте прибор в воду.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.

- Мигающий зелёный индикатор показывает, что прибор готов к работе, но при погружении в воду лампа не светится. Проверьте, что лампа полностью погружена в воду и вода контактирует с обоими датчиками воды на приборе.

- Если сразу после очистки одной дозы нужно очистить следующую дозу, а зелёный индикатор после включения не мигает, проверьте, не осталась ли влага на датчиках воды. Выньте прибор из воды, протрите датчики воды насухо и повторно нажмите кнопку включения.

- Если вы поставили в прибор новые батарейки, а доза воды не была очищены, это может означать, что ваши батарейки холодные. В холодных условиях всегда храните батарейки в кармане или в тёплом месте.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

- Не допускайте попадания воды в отсек для батареек и не погружайте прибор в воду целиком.

- Не используйте кварцевые емкости (например лабораторный стакан) для обеззараживания воды.

- Не позволяйте детям пользоваться прибором SteriPen.

- SteriPen – это прибор с высоким напряжением. Самостоятельные изменения в электронных платах или лампе могут привести к травмам или повреждению прибора.

- Не пытайтесь отключить датчики воды, это очень важная деталь для безопасной эксплуатации прибора.

- Всегда необходимо иметь дополнительный комплект батареек.

- Как и все остальные флуоресцентные лампы SteriPen содержат небольшое количество ртути.

- SteriPen не предназначен для дезинфекции поверхности контейнера для питья, которая будет соприкасаться со ртом во время питья. Т.е. поверхность контейнера для воды должна быть очищена до использования SteriPen.

- SteriPen не предназначен для дезинфекции воды выше уровня дозы (капли, оставшиеся на емкости для воды). Таким образом, необходимо налить воду в емкость и затем протереть поверхность над уровнем воды от капель.

- SteriPen предназначен для дезинфекции прозрачной воды. Но в чрезвычайных ситуациях можно обеззараживать воду определённой мутности (см. пункт очистка мутной воды).

- SteriPen дезинфицирует 0,5 л  или 1 л воды. Обязательно проверяйте объём воды при помощи мерных емкостей.

- Не оставляйте на долгое время щелочные батарейки внутри прибора.

- В процессе очистки УФ-лампа светится. Если Вы не видите свечения, это означает, что лампа неисправна. Ни в коем случае не пользуйтесь прибором.

- УФ-лампа должна быть очищена перед использованием.

- Пользоваться прибором можно только при температуре выше 0 градусов Цельсия.

- Избегайте ударов, падений и т.д. Если лампа повреждена, ни в коем случае не пользуйтесь прибором.

- Не используйте прибор в качестве осветительного.

- Не дезинфицируйте никакие жидкости кроме воды.

- Не допускается использование воды со льдом и воды с температурой выше 60 градусов Цельсия.

- УФ-свет может оказывать вредное влияние на глаза и кожу человека. Никогда не смотрите на незакрытую лампу во время её работы. Когда лампа работает целиком погруженная в воду согласно инструкции, пользователь полностью защищён.